Seifas su PIN kodu

Darbo tikslas ir sprendimas

Šio darbo tikslas buvo sukurti seifo prototipą, kurį būtų galima atrakinti įvedus teisingą PIN kodą. Projektą sukūriau Tinkercad aplinkoje su Arduino Uno. Klaviatūra naudojama kodui įvesti, o servovariklis imituoja užrakto mechanizmą. LCD ekranas, LED ir garsiniai signalai praneša apie seifo būseną.

Seifo veikimas

Paleidus programą seifas yra išjungtas. Fizinis mygtukas įjungia ekraną ir seifo funkcijas. Įvedami skaitmenys ekrane rodomi žvaigždutėmis. Mygtukas # patvirtina kodą, o * ištrina įvestį. Teisingas PIN 1234 pasuka servovariklį į 90° padėtį ir įjungia žalią LED. Paspaudus D seifas užsirakina: servovariklis grįžta į 0° padėtį ir įsijungia raudonas LED.

Po trijų neteisingų bandymų PIN įvedimas užblokuojamas 30 sekundžių. Ekrane rodomas likęs laikas, o jam pasibaigus vėl galima įvesti kodą. Pjezo elementas skleidžia skirtingus garsus paspaudus klavišą, atrakinus seifą, suklydus ir pradėjus blokavimą. Antras fizinio mygtuko paspaudimas išjungia seifo funkcijas ir užrakina mechanizmą. Arduino maitinimas lieka įjungtas, todėl blokavimo laikas toliau skaičiuojamas.

Komponentai ir prijungimas

Naudojau Arduino Uno R3, 4 × 4 klaviatūrą, Micro Servo, LCD 16 × 2, du LED, du 220 Ω rezistorius, pjezo elementą, mygtuką, maketavimo plokštę ir laidus. Kiekvieno LED anodas prijungtas prie valdymo kontakto per rezistorių, o katodas prie GND. Pagrindiniai prijungimai pateikti lentelėje.

| Komponentas arba signalas | Arduino kontaktai |
| --- | --- |
| Klaviatūros eilutės pagal rowPins | D9, D8, D7, D6 |
| Klaviatūros stulpeliai pagal colPins | D5, D4, D3, D2 |
| Servovariklio signalas | D10 |
| Raudonas ir žalias LED per rezistorius | D11 ir D12 |
| Pjezo elemento + ir − | D13 ir GND |
| Fizinis mygtukas | A0 ir GND |
| LCD SDA ir SCL | A4 ir A5 |
| LCD ir servovariklio maitinimas | 5V ir GND |

Programos veikimo principas

Programa naudoja Keypad, Servo ir Adafruit_LiquidCrystal bibliotekas. Funkcija setup() nustato kontaktų paskirtį, prijungia servovariklį prie D10, paruošia LCD ir nustato pradinę išjungtą būseną. Funkcija loop() nuolat tikrina blokavimo laiką, fizinį mygtuką ir klaviatūros įvestį.

Seifo būseną saugo loginiai kintamieji powered, unlocked, blocked ir showingError. Kintamasis enteredPin kaupia įvestus skaitmenis, o paspaudus # ši reikšmė palyginama su correctPin. Neteisingus bandymus skaičiuoja wrongAttempts. Skaitiklis išvalomas įvedus teisingą PIN arba pasibaigus blokavimui. Įvesties ištrynimas ir programinis išjungimas bandymų skaičiaus nenulina.

Laikui matuoti naudojama millis(). Programa tikrina, kiek laiko praėjo nuo blokavimo arba klaidos pranešimo pradžios, todėl nereikia laukimo su delay(). Klaidos pranešimas rodomas 1,5 sekundės, o fizinis mygtukas tikrinamas ir tuo metu. Mygtukas veikia INPUT_PULLUP režimu: paspaustas jis sujungia A0 su GND. Kad vienas paspaudimas nebūtų suskaičiuotas kelis kartus, signalo pokytis priimamas tik jam išlikus stabiliam 50 ms. Blokavimo laikas LCD atnaujinamas tik pasikeitus likusių sekundžių skaičiui.

Rezultatai ir kilusios problemos

Tinkercad simuliacijoje patikrinau PIN įvedimą, atrakinimą, užrakinimą, LED indikaciją, garsinius signalus ir įjungimo mygtuką. Po trijų neteisingų PIN programa pradeda 30 sekundžių blokavimą ir po jo leidžia bandyti iš naujo. Projektas demonstruoja ryšį tarp vartotojo įvesties, programos sprendimo ir servovariklio judėjimo.

Surinkdamas schemą susidūriau su LED ir fizinio mygtuko prijungimo problemomis. Patikrinus LED poliškumą ir pataisius laidų prijungimą, šie komponentai pradėjo veikti. Taip pat buvo pasirodęs kompiliavimo pranešimas „invalid header file“, todėl bibliotekas ir garso funkciją tikrinau atskirais mažais bandymais.

Kai kurių bandymų metu LCD laikmatis sustodavo arba ekrane atsirasdavo neteisingų simbolių. Vėliau šis sutrikimas nebesikartojo, nors kodo nekeičiau, todėl tikslios priežasties nenustačiau. Prototipas išbandytas virtualioje aplinkoje; tikro užrakto mechanizmas ir veikimas su fiziniais komponentais dar nepatikrinti.

Galimi patobulinimai

Ateityje pridėčiau PIN keitimą klaviatūra ir jo išsaugojimą EEPROM atmintyje. Taip pat būtų galima įdiegti automatinį užrakinimą po nustatyto laiko ir durelių būsenos jutiklį. Gaminant fizinį seifą reikėtų suprojektuoti korpusą bei užrakto mechanizmą ir numatyti servovarikliui tinkamą maitinimą.

Projekto nuorodos

Programos kodas ir README GitHub saugykloje

Seifo schema ir simuliacija Tinkercad aplinkoje